浙江力太科技有限公司

SD卡修复工具sysck

实施说明

谢东东

2017-6-27

内部讨论稿，严禁外传

- SD卡异常根据原因分类（研发视角）

- 使用方式错误：不插SD卡；lock打开；没有分区；分区过小；分区格式错误

- 物理损坏：插SD卡但检测不到；SD卡能识别到，设备文件也存在，但不能读写设备文件

- 分区表损坏

- 分区文件系统异常

- 操作系统原因（猜测）

- SD卡异常根据表现分类（实施视角）

- 无法检测到SD卡：主程序提示未插SD卡（不确定）

- 可以检测到SD卡，但无法读写：主程序提示SD卡只读

- SD卡只读：主程序提示SD卡只读

- 分区只读：主程序提示SD卡只读

- 其他：终端可能伪正常工作，可能黑屏（目前只有老版本的fsck卡死会导致黑屏）

- 研发视角与实施视角的关系——从表现到原因

- 无法检测到SD卡

- 不插SD卡

- 插SD卡但检测不到（此异常无法构建）

- 可以检测到SD卡，但无法读写

- SD卡能识别到，设备文件也存在，但不能读写设备文件（此异常无法构建）

- SD卡只读

- SD卡的写保护（lock）打开

- 其他物理损坏

- 操作系统原因

- 分区只读

- 分区表损坏

- 分区文件系统异常

- 其他

- 没有分区

- 分区过小

- 分区格式错误

- SD卡修复工具sysck功能说明

- 检测流程

- 检测SD卡是否存在

- 检测SD卡是否只读

- 检测SD卡是否分区

- 检测SD卡第一分区大小是否大于6G

- 检测SD卡是否可用（条件略微复杂）

- 调用fsck检测分区文件系统

- 修复方式

- 重新分区并格式化

- 重启操作系统

- 调用fsck修复分区文件系统（与检测同时进行）

- SD卡修复工具sysck使用说明

- 检测到SD卡未存在

- 检测到SD卡只读

- 检测到SD卡未分区

- 检测到SD卡第一分区小于6G

- 检测到SD卡不可用（条件苛刻，且与只读类似，所以在检测只读阶段就处理了，暂时不能构建）

- fsck检测分区文件系统，返回”Operational error”

- SD手工修复流程（可以在运行SD卡修复工具时，也可以在运行主程序时）

- telnet到问题终端

telnet 192.168.118.x

- 杀死主程序

killall -9 monit pcheck rtx_v2 sysck

- 卸载SD卡

umount /dev/mmcblk0p1 或者 umount /mnt/sd

- 清除分区表和第一个分区超级块数据

dd if=/dev/zero of=/dev/mmcblk0 bs=4096 count=2560

- 重新读取分区表

busybox20170111 blockdev --rereadpt /dev/mmcblk0

- 执行SD卡检测修复工具

/bin/sysck -d mmcblk0 -qws

- 重启操作系统

reboot -f